Architecture méthodologique pour LeVerreLabs

MVP : Mode Analyse

🎯 Philosophie du questionnaire

Principe directeur : Guide conversationnel qui transforme l'observateur en "détective ergonomie"

Contents

Le Verre	5

Question 1 : Âge	5

Question 2 : Antécédents médicaux	5

Calcul sous-jacent	5

Question 3 : Condition physique	6

Calcul sous jacent	6

Question 4 : Hygiène de vie	6

Calcul sous-jacent	7

Score Verre	7

Le Robinet	7

Question 1 : Y a-t-il des charges à manipuler ?	7

Question 2 : Type de manipulation	8

Question 3 : Poids de la charge	8

Calcul sous jacent questions 1 ; 2 ; 3	9

Question 4 : Forme et préhension	9

Calcul sous jacent	10

Question 5 : Fréquence	10

Calcul sous jacent	10

Question 6 : Observation des postures	11

Calcul sous-jacent	12

Question 7 : Effort de concentration	12

Calcul sous jacent	13

Question 8 : Risques psychosociaux (version ultra-courte)**	13

Calcul sous jacent	14

Score Robinet	14

LA BULLE	14

Question 1 : Température	14

Calcul sous-jacent	15

Question 2 : Éclairage	15

Calcul sous jacent	16

Question 3 : Bruit	16

Calcul sous-jacent	17

Question 4 : Vibrations	17

Calcul sous jacent	18

Question 5 : Horaires	18

Calcul sous jacent	18

Question 6 : Espace de travail	19

Calcul sous jacent	19

Question 7 : Salubrité	20

Calcul sous jacent	20

Question 8 : Isolement	20

Calcul sous jacent	21

Question 9 : Matériel à disposition	21

Calcul sous jacent	22

Score Bulle	22

4. Orage	22

**Calcul sous-jacent :**	23

5. LA PAILLE	23

Question 1 : Pauses	24

Calcul sous jacent	24

Question 2 : Alternance posturale / Marche	25

**Calcul sous-jacent :**	25

Question 3 : Étirements possibles	25

Calcul sous-jacent :	25

Question 4 : Hydratation	26

Calcul sous-jacent :	26

Question 5 : Espace de repos	26

Calcul sous-jacent :	26

Score final de la Paille	27

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DES SCORES - LeVerreLabs	27

# Le Verre

Introduction pour l'évaluateur :

"Ces questions permettent de comprendre la capacité de résistance de la personne. Rassure-toi, ces infos restent confidentielles et servent uniquement à personnaliser le score."

## Question 1 : Âge

📋 Quelle est la tranche d'âge de l'opérateur ?

🔘 Moins de 30 ans

🔘 30 à 45 ans

🔘 45 à 55 ans

🔘 Plus de 55 ans

💡 Pourquoi on demande ça? Le corps récupère moins vite avec l'âge.

## Question 2 : Antécédents médicaux

📋 La personne a-t-elle déjà eu des douleurs/blessures liées au travail ?

🔘 Non, jamais

🔘 Oui, mais c'est guéri depuis longtemps (> 2 ans)

🔘 Oui, récemment ou ça revient parfois (< 2 ans)

🔘 Oui, douleurs actuelles

Si oui, où ? (plusieurs choix possibles) ☐ Dos (lombaires) ☐ Épaules ☐ Poignets/mains ☐ Genoux ☐ Cou ☐ Autre : _______

💡 Info : Les tissus fragilisés se re-blessent plus facilement.

### Calcul sous-jacent

# Bonus si zone sollicitée correspond à la tâche

## Question 3 : Condition physique

📋 L'opérateur fait-il du sport ou de l'activité physique régulière ?

🔘 Oui, au moins 2h/semaine (sport, vélo, marche, jardinage...)

🔘 Un peu (1h/semaine environ)

🔘 Rarement (1-2 fois par mois)

🔘 Non, jamais

💡 Pourquoi ? Les muscles/tendons entraînés résistent mieux.

### Calcul sous jacent

Référence scientifique :

Bauman et al. 2012 - Corrélation activité physique ↔ TMS

## Question 4 : Hygiène de vie

📋 Globalement, l'opérateur dort-il bien et mange-t-il équilibré ?

(Tu peux lui demander directement ou juger selon ce que tu sais)

🔘 Oui, plutôt bien sur les deux

🔘 Correct, mais pas toujours régulier

🔘 Difficile (sommeil perturbé ou alimentation déséquilibrée)

🔘 Les deux sont problématiques

💡 Sommeil et nutrition = récupération des tissus musculaires.

### Calcul sous-jacent

# Si travail de nuit détecté plus tard → majoration automatique

## Score Verre

# Le Robinet

Introduction pour l'évaluateur

« Maintenant, observons la tâche pendant quelques minutes. Note ce que tu vois, on va transformer tes observations en score. »

SECTION A : Manipulation de charges

## Question 1 : Y a-t-il des charges à manipuler ?

📋 Est-ce que l'opérateur doit soulever, pousser, tirer ou porter quelque chose ?

🔘 Non, aucune manipulation → [Passer à Section B]

🔘 Oui, rarement (< 10 fois par heure)

🔘 Oui, régulièrement (10-50 fois/heure)

🔘 Oui, très souvent (> 50 fois/heure)

Si OUI, questions de suivi :

## Question 2 : Type de manipulation

📋 Comment la charge est-elle manipulée ? (plusieurs choix possibles)

☐ Soulevée (du sol ou d'une surface)

☐ Portée sur une distance

☐ Poussée (chariot, caisse...)

☐ Tirée (vers soi)

☐ Maintenue en position (bras tendus, au-dessus de la tête...)

💡 Tip : Prends une photo, ça aide pour le rapport !

## Question 3 : Poids de la charge

```

📋 Combien pèse la charge typique ?

🔘 Moins de 3 kg (léger, type dossier/outil)

🔘 3 à 5 kg (ex: ordinateur portable)

🔘 5 à 10 kg (ex: carton moyen)

🔘 10 à 15 kg (ex: colis Amazon standard)

🔘 15 à 25 kg (limite femme selon NF X35-109) ⚠️

🔘 25 à 40 kg (zone grise réglementaire) ⚠️

🔘 Plus de 40 kg (proche limite réglementaire homme 55kg) 🔴

💡 Pas de balance ? Compare avec des objets connus !

Si tu veux être précis :

Poids exact : [____] kg

## Calcul sous jacent questions 1 ; 2 ; 3

# Référence : Norme NF X35-109 + Code du travail R4541-9

# Alertes réglementaires

```

## Question 4 : Forme et préhension

```

📋 Comment est la prise en main ?

🔘 Facile : poignées adaptées, charge compacte

🔘 Correct : on peut prendre à deux mains

🔘 Difficile : charge encombrante, glissante, ou sans poignée

🔘 Très difficile : poids mal réparti, forme bizarre

Exemple de charge difficile : sac de terreau, plaque de verre, bidon d'huile plein

## Calcul sous jacent

# Référence : Équation NIOSH - Coupling factor

## Question 5 : Fréquence

📋 Chronomètre en main ! Pendant 2 minutes, compte combien de fois la charge est manipulée.

Se renseigner sur la méthode OCRA

Nombre d'actions en 2 min : [____]

Ou choisis une estimation :

🔘 Rare (< 1 fois/minute)

🔘 Occasionnel (1-5 fois/minute)

🔘 Fréquent (5-15 fois/minute)

🔘 Très fréquent (> 15 fois/minute) ⚠️

💡 Si c'est répétitif, c'est un facteur TMS majeur !

## Calcul sous jacent

# Référence : ISO 11228-3 sur la répétitivité

# Seuil réglementaire pénibilité (ancien critère supprimé en 2017)

# Rappel historique : 15 actions/min sur 900h/an = pénibilité

---

SECTION B : Postures

## Question 6 : Observation des postures

```

📋 Regarde l'opérateur pendant 2-3 minutes. Coche tout ce que tu vois :

TRONC / DOS :

☐ Penché en avant (flexion)

☐ Tordu sur le côté (rotation/inclinaison)

☐ Reste droit la plupart du temps ✓

BRAS / ÉPAULES :

☐ Bras levés au-dessus des épaules

☐ Bras tendus loin du corps

☐ Bras proches du corps, coudes pliés ✓

COU :

☐ Tête penchée en avant ou en arrière

☐ Tête tournée sur le côté

☐ Tête droite ✓

JAMBES :

☐ Debout statique prolongé (> 4h/jour)

☐ À genoux ou accroupi

☐ Assis prolongé (> 6h/jour)

☐ Alterne assis/debout/marche ✓

💡 Les ✓ sont les bonnes postures !

## Calcul sous-jacent

# Scoring inspiré de RULA mais vulgarisé

---

SECTION C : Charge mentale**

## Question 7 : Effort de concentration

📋 Demande à l'opérateur (ou estime selon ce que tu observes) :

"Pour faire cette tâche, tu dois être concentré·e à combien ?"

🔘 Peu (je peux discuter en même temps)

🔘 Moyen (je dois faire attention mais ça va)

🔘 Important (je dois vraiment me concentrer)

🔘 Très important (une erreur = gros problème)

💡 Exemples charge mentale haute :

- Manipulation de produits dangereux

- Contrôle qualité critique

- Calculs mentaux rapides

(pas suffisamment précis comparé au nasa TLX

## Calcul sous jacent

# trop Simplifié du NASA-TLX (dimension "Effort mental")

## Question 8 : Risques psychosociaux (version ultra-courte)**

```

📋 3 questions rapides sur l'ambiance de travail :

1️⃣ "Tu as assez de temps pour faire ton travail correctement ?"

🔘 Oui, largement

🔘 Oui, généralement

🔘 C'est juste, souvent pressé·e ⚠️

🔘 Non, toujours en retard 🔴

2️⃣ "Tu peux décider comment organiser ton travail ?"

🔘 Oui, beaucoup d'autonomie

🔘 Oui, un peu

🔘 Non, c'est très encadré ⚠️

3️⃣ "Tu te sens soutenu·e par tes collègues/managers ?"

🔘 Oui, vraiment

🔘 Moyennement

🔘 Non, plutôt seul·e ⚠️

💡 Pourquoi c'est important ? Le stress aggrave les TMS (prouvé scientifiquement).

## Calcul sous jacent

# Modèle de Karasek simplifié (Demande - Autonomie - Soutien)

# Score Robinet

# LA BULLE

Introduction

Maintenant, regardons autour du poste. L'environnement peut rendre une tâche facile... ou insupportable.

## Question 1 : Température

```

📋 Quelle est la température ambiante ?

🔘 Confortable (18-24°C)

🔘 Un peu frais (12-18°C) ou un peu chaud (24-28°C)

🔘 Froid (5-12°C) ⚠️

🔘 Très froid (< 5°C) ou très chaud (> 28°C) 🔴

Si thermomètre disponible : [____]°C

💡 Seuils réglementaires :

- Code du travail : Locaux fermés = 18-24°C recommandé

- Froid < 5°C sans EPI adaptés = infraction

## Calcul sous-jacent

# Seuil réglementaire

if temp < 5 and EPI_froid == False:

alerte = "🔴 Code du travail R4223-13 : EPI obligatoires"

# Impact scientifique : Froid = vasoconstriction = TMS

# (Piedrahita, 2004)

```

---

## Question 2 : Éclairage

```

📋 L'éclairage est-il suffisant pour voir correctement ?

🔘 Oui, très bon éclairage

🔘 Correct, mais pourrait être mieux

🔘 Faible (plisse les yeux, se penche pour voir) ⚠️

🔘 Insuffisant (quasi dans le noir) 🔴

Si luxmètre dispo : [____] lux

💡 Norme NF X35-103 :

- Travail fin : 750-1000 lux

- Travail normal : 300-500 lux

- Circulation : 100 lux

## Calcul sous jacent

# Impact : Mauvais éclairage → Postures compensatoires (se pencher)

## Question 3 : Bruit

```

📋 Quel est le niveau sonore ?

🔘 Calme (on s'entend parler normalement)

🔘 Bruyant (faut hausser la voix)

🔘 Très bruyant (difficile de s'entendre même en criant) ⚠️

Si sonomètre dispo : [____] dB(A)

💡 Seuil réglementaire :

- > 80 dB(A) = Protection auditive recommandée

- > 85 dB(A) = Protection OBLIGATOIRE (Code du travail R4431-2)

- > 87 dB(A) = Seuil d'alerte (VLE)

## Calcul sous-jacent

# Impact : Bruit = stress + fatigue mentale (charge cognitive augmentée)

## Question 4 : Vibrations

```

📋 L'opérateur utilise-t-il des outils vibrants ou des véhicules ?

🔘 Non

🔘 Oui, occasionnellement (< 2h/jour)

🔘 Oui, régulièrement (2-4h/jour) ⚠️

🔘 Oui, prolongé (> 4h/jour) 🔴

Exemples : meuleuse, perceuse, marteau-piqueur, chariot élévateur

💡 Seuil réglementaire :

- Main-bras : VLE = 5 m/s² sur 8h (Code du travail R4441-1)

- Corps entier : VLE = 1,15 m/s²

## Calcul sous jacent

# Impact : Vibrations = TMS membres supérieurs (Bovenzi, 2010)

```

---

## Question 5 : Horaires

```

📋 L'opérateur travaille-t-il en horaires décalés ?

🔘 Non, horaires de jour normaux (8h-18h)

🔘 Oui, horaires décalés (tôt le matin ou tard le soir)

🔘 Oui, travail de nuit (au moins 3h entre 21h-6h) ⚠️

🔘 Oui, en 3x8 ou horaires tournants 🔴

💡 Impact prouvé : Travail de nuit = +30% risque TMS (perturbation récupération)

## Calcul sous jacent

# Ancien critère pénibilité (pré-2017) :

# 120 nuits/an = reconnaissance pénibilité

# Impact scientifique : Perturbation circadienne =

# ↓ récupération musculaire + ↑ cortisol (Roquelaure, 2016)

## Question 6 : Espace de travail

📋 L'opérateur a-t-il assez de place pour travailler ?

🔘 Oui, espace dégagé

🔘 Correct, mais un peu juste

🔘 Encombré (doit se contorsionner) ⚠️

🔘 Très exigu (< 1m² de liberté de mouvement) 🔴

💡 Observe si :

- Il peut changer de position facilement

- Les outils/pièces sont à portée de main

- Il doit enjamber des obstacles

## Calcul sous jacent

# Impact : Espace réduit → Postures contraintes obligatoires

# (Keyserling, 1980)

## Question 7 : Salubrité

```

📋 L'environnement est-il propre et sain ?

🔘 Oui, propre et agréable

🔘 Moyennement propre

🔘 Sale, poussiéreux ou avec odeurs désagréables ⚠️

🔘 Insalubre (contact avec déchets, sanitaires...) 🔴

💡 Impact psychologique : Insalubrité = charge mentale + démotivation

## Calcul sous jacent

# Impact : Insalubrité = stress + postures d'évitement

# (Charge mentale augmenté)

```

## Question 8 : Isolement

```

📋 L'opérateur travaille-t-il seul ?

🔘 Non, toujours avec des collègues

🔘 Seul, mais collègues à proximité (< 50m)

🔘 Seul, éloigné (> 50m, pas de vue directe) ⚠️

🔘 Complètement isolé (bâtiment seul, extérieur...) 🔴

💡 Risque : En cas d'accident, délai de secours augmenté

## Calcul sous jacent

# Réglementaire : Travailleur isolé = mesures spécifiques

# (Code du travail R4543-19 : moyens de communication)

if isolé and pas_DATI:

alerte = "⚠️ DATI (Dispositif d'Alarme) recommandé"

```

---

## Question 9 : Matériel à disposition

```

📋 L'opérateur a-t-il les bons outils/équipements ?

🔘 Oui, tout le matériel nécessaire et en bon état

🔘 Globalement oui, mais certains outils manquants ou abîmés

🔘 Non, doit s'adapter avec du matériel inadapté ⚠️

🔘 Non, matériel vétuste ou dangereux 🔴

💡 Observe :

- Utilise-t-il des "bricolages" ?

- Se plaint-il du matériel ?

- Y a-t-il des pannes fréquentes ?

## Calcul sous jacent

# Impact : Matériel inadapté → Compensations posturales + efforts supplémentaires + imprévus

# (Facteur aggravant x1.4)

# Score Bulle

# La Bulle agit comme un multiplicateur sur le Robinet

# 4. Orage

Introduction

"Demandons à l'opérateur quels sont les "galères" qui lui compliquent la vie."

📋 Question à poser à l'opérateur :

"Quels sont les 2 imprévus/problèmes qui te compliquent le plus ta journée ?"

Imprévu n°1 : ___________________________

1️⃣ Ça arrive combien de fois ?

🔘 Rare (1 fois/mois)

🔘 Occasionnel (1 fois/semaine)

🔘 Fréquent (plusieurs fois/semaine) ⚠️

🔘 Très fréquent (tous les jours) 🔴

2️⃣ Quel impact ça a ?

🔘 Mineur (perd 5-10 min, un peu agaçant)

🔘 Modéré (perd 15-30 min, stress)

🔘 Important (perd >30 min, désorganise la journée) ⚠️

🔘 Majeur (perd >1h, stress intense) 🔴

Imprévu n°2 : ___________________________ [Mêmes questions 1️⃣ et 2️⃣]

💡 Exemples d'imprévus fréquents :

- Pièce bloquée/cassée

- Panne de machine

- Manque de matériel

- Collègue absent (travail en solo alors que prévu à 2)

- Changement de planning de dernière minute

## **Calcul sous-jacent :**

# 5. LA PAILLE

Introduction

Voyons si l'opérateur peut récupérer pendant ou après le travail."*

---

## Question 1 : Pauses

📋 L'opérateur peut-il faire des pauses quand il en a besoin ?

🔘 Oui, pauses libres + pauses officielles (pause café, déjeuner)

🔘 Pauses officielles uniquement (horaires fixes)

🔘 Pauses rares ou difficiles à prendre ⚠️

🔘 Aucune pause (travail continu) 🔴

💡 Demande : "Tu peux t'arrêter 2 min si tu sens une douleur ?"

Durée totale de pause sur 8h : [____] min

💡 Réglementaire :

- Code du travail L3121-33 : 20 min obligatoires dès 6h de travail

## Calcul sous jacent

# Seuil réglementaire

if durée_travail > 6h and pauses < 20min:

alerte = "🔴 Code du travail non respecté (L3121-33)"

# Impact : Pas de pause = ↑ fatigue cumulée (Konz, 2000)

Score_Paille_pauses = pauses_score

```

---

## Question 2 : Alternance posturale / Marche

L'opérateur peut-il bouger et changer de position ?

🔘 Oui, alterne assis/debout/marche librement

🔘 Peut bouger un peu sur place

🔘 Position statique quasi-permanente (debout ou assis) ⚠️

💡 Observe : Reste-t-il cloué au poste ou peut-il se dégourdir ?

## **Calcul sous-jacent :**

# Impact : Statique prolongé = stase veineuse + raideur articulaire

```

## Question 3 : Étirements possibles

📋 L'opérateur peut-il s'étirer pendant le travail ?

🔘 Oui, fait des étirements spontanés ou guidés

🔘 Pourrait, mais ne le fait pas

🔘 Impossible (pas le temps, pas l'espace, pas accepté) ⚠️

💡 Demande : "Tu t'étires parfois pendant la journée ?"

## Calcul sous-jacent :

```

---

## Question 4 : Hydratation

📋 L'opérateur peut-il boire de l'eau facilement ?

🔘 Oui, bouteille à portée ou fontaine proche

🔘 Doit se déplacer mais accessible

🔘 Difficile (loin, interdit pendant travail) ⚠️

💡 Réglementaire : Code du travail R4225-2 : Eau potable obligatoire

## Calcul sous-jacent :

# Impact : Déshydratation = ↓ performance musculaire + ↑ fatigue

Score_Paille_hydratation = hydratation_score

```

## Question 5 : Espace de repos

📋 Y a-t-il un endroit calme pour se reposer aux pauses ?

🔘 Oui, salle de pause dédiée

🔘 Oui, mais bruyant/partagé

🔘 Non, pause sur le poste ou debout ⚠️

💡 Observe : Où vont-ils aux pauses ?

## Calcul sous-jacent :

}

# Impact : Pas de coupure mentale = récupération incomplète

## Score final de la Paille

Methodologie by Claude

# MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DES SCORES - LeVerreLabs

1. LE VERRE - Facteurs Individuels

Principe de Calcul

Le Score Verre est calculé par normalisation pondérée des 4 questions. Chaque question a un poids relatif reflétant son importance dans la capacité d'absorption.

Pondération Globale

| Question | Poids | Justification |
| --- | --- | --- |
| Âge | 20% | Facteur non modifiable, impact modéré |
| Antécédents | 40% | Facteur le plus prédictif de fragilité |
| Condition physique | 25% | Modifiable et très impactant |
| Hygiène de vie | 15% | Influence indirecte mais réelle |

Question 1 : Âge (Poids : 20%)

Scoring :

| Réponse | Points Bruts | Maximum |
| --- | --- | --- |
| < 30 ans | 0 | 40 |
| 30-45 ans | 10 | 40 |
| 45-55 ans | 20 | 40 |
| > 55 ans | 30 | 40 |

Contribution au Score Verre :
(Points Bruts / 40) × 20

Exemple : 52 ans → 20/40 × 20 = 10 points

Question 2 : Antécédents (Poids : 40%)

Scoring Base :

| Réponse | Points Bruts | Maximum |
| --- | --- | --- |
| Aucun | 0 | 70 |
| Guéris > 2 ans | 15 | 70 |
| Récents < 2 ans | 30 | 70 |
| Chroniques | 45 | 70 |
| Douleurs actuelles | 60 | 70 |

Majoration congruence :
Si zone lésée = zone sollicitée par la tâche → +10 points

Contribution au Score Verre :
(Points Bruts / 70) × 40

Exemples :

- Aucun : 0/70 × 40 = 0 points

- Douleurs actuelles dos + tâche sollicite dos : (60+10)/70 × 40 = 40 points

Question 3 : Condition Physique (Poids : 25%)

Scoring :

| Réponse | Points Bruts | Maximum |
| --- | --- | --- |
| ≥ 2h/semaine | -5 | 30 |
| 1h/semaine | 0 | 30 |
| 1-2/mois | 15 | 30 |
| Sédentaire | 30 | 30 |

Note : Les points négatifs représentent un bonus (réduction du score final).

Contribution au Score Verre :
(Points Bruts / 30) × 25

Exemples :

- Actif : -5/30 × 25 = -4.2 points (bonus)

- Sédentaire : 30/30 × 25 = 25 points

Question 4 : Hygiène de Vie (Poids : 15%)

Scoring :

| Réponse | Points Bruts | Maximum |
| --- | --- | --- |
| Bien (2/2) | 0 | 40 |
| Correct | 10 | 40 |
| Difficile (1/2) | 25 | 40 |
| Problématique (0/2) | 40 | 40 |

Majoration automatique :
Si travail de nuit détecté (Question Bulle-Horaires) → +15 points

Contribution au Score Verre :
(Points Bruts / 40) × 15

Calcul Final VERRE

Formule :

Score_Verre = Contribution_Âge + Contribution_Antécédents +

Contribution_Condition + Contribution_Hygiène

Plafonné entre 0 et 100

Interprétation :

| Score | Signification |
| --- | --- |
| 0-25 | Excellente capacité |
| 25-50 | Bonne capacité |
| 50-75 | Capacité compromise |
| 75-100 | Capacité très réduite |

2. LE ROBINET - Contraintes de la Tâche

Principe de Calcul

Le Score Robinet agrège 4 dimensions par moyenne pondérée. Les charges et postures dominent car elles sont les facteurs biomécaniques directs.

Pondération Globale

| Dimension | Poids | Justification |
| --- | --- | --- |
| Charges | 40% | Facteur TMS primaire |
| Postures | 35% | Facteur TMS majeur |
| Charge mentale | 15% | Amplificateur indirect |
| RPS | 10% | Facteur contextuel |

SECTION A : Charges (Poids : 40%)

Étape 1 : Score Poids de Base

| Réponse | Points Base | Alerte |
| --- | --- | --- |
| < 3 kg | 5 | ✓ OK |
| 3-5 kg | 10 | ✓ OK |
| 5-10 kg | 20 | ✓ OK |
| 10-15 kg | 35 | ✓ OK |
| 15-25 kg | 60 | ⚠️ Seuil femme |
| 25-40 kg | 75 | ⚠️ Zone grise |
| 40-55 kg | 90 | 🔴 Limite homme |
| > 55 kg | 100 | 🚨 Illégal |

Étape 2 : Ajustement Préhension

| Réponse | Ajustement |
| --- | --- |
| Facile | +0% |
| Correct | +10% |
| Difficile | +25% |
| Très difficile | +40% |

Étape 3 : Ajustement Fréquence

| Réponse | Ajustement |
| --- | --- |
| < 1/min | +0% |
| 1-5/min | +15% |
| 5-15/min | +35% |
| > 15/min | +50% |

Calcul Score Charges

Formule :

Score_Charges_Brut = Points_Base × (1 + Ajust_Préhension + Ajust_Fréquence)

Score_Charges_Final = Minimum(Score_Charges_Brut, 100)

Alerte réglementaire :
Si poids > 25kg (femme) OU > 55kg (homme) → Force Score_Charges à 90 minimum

Exemples :

- 5kg, facile, rare : 10 × (1+0+0) = 10 points

- 20kg, difficile, 5-15/min : 60 × (1+0.25+0.35) = 96 points

SECTION B : Postures (Poids : 35%)

Scoring par Région Anatomique

Tronc/Dos :

| Posture | Points |
| --- | --- |
| Droit | 0 |
| Penché léger < 20° | 10 |
| Penché 20-45° | 25 |
| Penché > 45° | 40 |
| Tordu/rotation | 20 |
| Combinaison | 35 |

Bras/Épaules :

| Posture | Points |
| --- | --- |
| Proche corps | 0 |
| Légèrement écartés | 10 |
| Tendus | 20 |
| Au-dessus épaules | 40 |
| Maintenu loin | 25 |

Cou :

| Posture | Points |
| --- | --- |
| Aligné | 0 |
| Penché léger | 10 |
| Penché marqué | 20 |
| Rotation | 15 |
| Combinaison | 25 |

Jambes :

| Posture | Points |
| --- | --- |
| Équilibré | 0 |
| Debout statique > 4h | 20 |
| Assis statique > 6h | 15 |
| Genoux/accroupi | 35 |

Calcul Score Postures

Formule :

Score_Postures_Base = Maximum(Points_Tronc, Points_Bras, Points_Cou, Points_Jambes)

Si (Score_Tronc > 20 ET Score_Bras > 20) :

Score_Postures_Base × 1.3

Score_Postures_Final = Minimum(Score_Postures, 100)

Exemple :

- Tronc penché 30° (25) + Bras tendus (20) → Max = 25 → 25 × 1.3 = 32.5 points

SECTION C : Charge Mentale (Poids : 15%)

Scoring :

| Réponse | Points |
| --- | --- |
| Peu | 10 |
| Moyen | 30 |
| Important | 60 |
| Très important | 85 |

Majoration multitâche :
Si interruptions fréquentes détectées → Score × 1.2

SECTION D : RPS (Poids : 10%)

Scoring par Question :

| Question | Mauvaise Réponse | Points |
| --- | --- | --- |
| Pression temps | Toujours en retard | 30 |
| Autonomie | Très encadré | 25 |
| Soutien | Isolé | 30 |

Calcul :

Score_RPS = Somme des 3 questions

Score_RPS_Final = Minimum(Score_RPS, 85)

Calcul Final ROBINET

Formule :

Score_Robinet = (Score_Charges × 0.40) + (Score_Postures × 0.35) +

(Score_Mental × 0.15) + (Score_RPS × 0.10)

Si Alerte_Réglementaire (charge > seuils) :

Score_Robinet = Maximum(Score_Robinet, 90)

Interprétation :

| Score | Signification |
| --- | --- |
| 0-30 | Charge légère |
| 30-60 | Charge modérée |
| 60-80 | Charge significative |
| 80-100 | Charge critique |

3. LA BULLE - Environnement de Travail

Principe de Calcul

Le Score Bulle est une moyenne arithmétique simple des 9 questions environnementales.

Grille de Scoring Uniforme (0-100 par question)

| Question | Bonne | Acceptable | Mauvaise | Critique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température | 0 | 20 | 50 | 80 |
| Éclairage | 0 | 15 | 45 | 75 |
| Bruit | 0 | 35 | 60 | 90 |
| Vibrations | 0 | 25 | 50 | 80 |
| Horaires | 0 | 30 | 55 | 75 |
| Espace | 0 | 25 | 60 | 90 |
| Salubrité | 0 | 20 | 50 | 85 |
| Isolement | 0 | 15 | 45 | 75 |
| Matériel | 0 | 25 | 60 | 90 |

Calcul Final BULLE

Formule :

Score_Bulle = (Somme des 9 scores) / 9

Plafonné entre 0 et 100

Interprétation :

| Score | Signification |
| --- | --- |
| 0-25 | Environnement optimal |
| 25-50 | Environnement acceptable |
| 50-75 | Environnement dégradé |
| 75-100 | Environnement critique |

4. L'ORAGE - Imprévus

Principe de Calcul

Le Score Orage évalue 2 imprévus par produit fréquence × impact, puis fait la moyenne.

Coefficients de Fréquence

| Réponse | Coefficient |
| --- | --- |
| Rare (1/mois) | 0.2 |
| Occasionnel (1/semaine) | 0.5 |
| Fréquent (2-3/semaine) | 0.8 |
| Quotidien | 1.0 |

Scores d'Impact

| Réponse | Points |
| --- | --- |
| Mineur | 20 |
| Modéré | 40 |
| Important | 70 |
| Majeur | 100 |

Calcul Final ORAGE

Formule :

Score_Imprévu_1 = Coefficient_Fréquence_1 × Points_Impact_1

Score_Imprévu_2 = Coefficient_Fréquence_2 × Points_Impact_2

Score_Orage = (Score_Imprévu_1 + Score_Imprévu_2) / 2

Plafonné entre 0 et 100

Exemple :

- Imprévu 1 : Quotidien (1.0) × Majeur (100) = 100

- Imprévu 2 : Occasionnel (0.5) × Modéré (40) = 20

- Score_Orage = (100+20)/2 = 60 points

5. LA PAILLE - Récupération

Principe de Calcul

Le Score Paille est une moyenne arithmétique simple des 5 questions de récupération.

Grille de Scoring (0-100 par question)

| Question | Optimal | Bon | Moyen | Mauvais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pauses | 100 | 70 | 40 | 0 |
| Mobilité | 100 | 60 | 30 | - |
| Étirements | 100 | 50 | 0 | - |
| Hydratation | 100 | 75 | 30 | - |
| Espace repos | 100 | 65 | 30 | - |

Calcul Final PAILLE

Formule :

Score_Paille = (Somme des 5 scores) / 5

Plafonné entre 0 et 100

Interprétation :

| Score | Signification |
| --- | --- |
| 0-40 | Récupération quasi nulle |
| 40-70 | Récupération partielle |
| 70-90 | Bonne récupération |
| 90-100 | Récupération optimale |

6. SCORE FINAL - Niveau de Remplissage du Verre

Formule Globale d'Agrégation

Étape 1 : Calcul du débit entrant (Robinet amplifié par Bulle)

Débit_Entrant = Score_Robinet × (1 + Score_Bulle/100)

Étape 2 : Ajout des imprévus (Orage = 30% du poids)

Apport_Total = Débit_Entrant + (Score_Orage × 0.3)

Étape 3 : Soustraction de la récupération (Paille)

Vidange = Apport_Total × (Score_Paille/100)

Niveau_Brut = Apport_Total - Vidange

Étape 4 : Ajustement par capacité individuelle (Verre)

Niveau_Final = Niveau_Brut × (1 + Score_Verre/100)

Étape 5 : Normalisation finale

Score_Final = Minimum(Maximum(Niveau_Final, 0), 100)

Interprétation du Score Final

| Score | Zone | État | Action Recommandée |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-60 | 🟢 Vert | Confortable | Maintenir et monitoring |
| 60-80 | 🟡 Orange | Vigilance | Ajustements nécessaires |
| 80-90 | 🔴 Rouge | Critique | Actions immédiates |
| 90-100 | 🚨 Violet | Rupture | Intervention d'urgence |

7. PARAMÈTRES MODIFIABLES

Tableau de Synthèse des Valeurs Ajustables

VERRE - Pondération :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Poids_Âge | 20% | Oui |
| Poids_Antécédents | 40% | Oui |
| Poids_Condition | 25% | Oui |
| Poids_Hygiène | 15% | Oui |

ROBINET - Pondération :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Poids_Charges | 40% | Oui |
| Poids_Postures | 35% | Oui |
| Poids_Mental | 15% | Oui |
| Poids_RPS | 10% | Oui |

ROBINET - Seuils Charges :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Score_3kg | 5 | Oui |
| Score_5kg | 10 | Oui |
| Score_10kg | 20 | Oui |
| Score_15kg | 35 | Oui |
| Score_25kg | 60 | Oui |
| Score_40kg | 75 | Oui |
| Score_55kg | 90 | Oui |

ROBINET - Ajustements :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Ajust_Préhension_Difficile | +25% | Oui |
| Ajust_Fréquence_15min | +50% | Oui |
| Majoration_Postures_Cumul | ×1.3 | Oui |

BULLE - Scores : | Tous les scores (Température, Bruit, etc.) | Voir tableau Section 3 | Oui |

ORAGE - Coefficients :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Coef_Rare | 0.2 | Oui |
| Coef_Occasionnel | 0.5 | Oui |
| Coef_Fréquent | 0.8 | Oui |
| Coef_Quotidien | 1.0 | Oui |
| Poids_Orage_Global | 0.3 (30%) | Oui |

PAILLE - Scores : | Tous les scores | Voir tableau Section 5 | Oui |

FORMULE FINALE - Coefficients :

| Paramètre | Valeur Actuelle | Modifiable |
| --- | --- | --- |
| Poids_Orage_Final | 0.3 | Oui |
| Seuil_Zone_Verte | 60 | Oui |
| Seuil_Zone_Orange | 80 | Oui |
| Seuil_Zone_Rouge | 90 | Oui |

FIN DE LA MÉTHODOLOGIE